济源职业技术学院建筑工程学院测量仪器项目

采购公告

济源职业技术学院招投标办公室就济源职业技术学院建筑工程学院测量仪器采购项目进行采购，望具备条件的供应商积极参与。

- 一、项目名称：济源职业技术学院建筑工程学院测量仪器采购项目

- 二、项目内容：建筑工程学院测量仪器采购，详见附件；

- 三、采购预算：118000元；

四、投标人资质要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.在经营活动中没有重大违法记录；

3.具有工商行政管理部门核发的营业执照，提供的营业执照需具有所投项目相关的经营范围。

4.法律、行政法规规定的其他条件。

五、报名要求：

1.报名时间：2024年9月26日8:00整至2024年9月30日17:00整(北京时间，下同)；

2.报名地点：济源市凯旋城东区C2-221室，联系人：王女士，联系电话：0391-6623030；

3.报名时携带营业执照、身份证，原件验完后退回，复印件加盖公章留存；

六、投标注意事项：

1.投标时需携带营业执照原件及复印件、投标人身份证原件；

2.投标时需将投标文件进行胶状并密封，封口处加盖单位公章；

3.付款方式：验收合格后一次性付清货款。

4.该项目含税金等所有相关费用。

七、投标时间截止时间、地点：

1.投标截止时间：2024年10月8日09时00分；

2.开标地点：济源市凯旋城东区C2-221室（河南国之泰工程管理有限公司开标室）；

3.开标时间： 2024年10月8日09时00分；

八、公告发布媒体：济源职业技术学院校园网首页、计划财务处网站。

九、本次采购监督方式：

监督机构：中共济源职业技术学院纪律检查委员会

监督电话：0391—6621022

济源职业技术学院计划财务处

2024年9月26日

附件1

- 一、采购需求

| 序号 | 名称 | 主要技术参数及配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子 水准仪 | ★1、高程测量精度：±0.7mm（每公里往返闭合差） 2、距离测量精度：D≤10m:10mm;D>10m:D*0.001 3、测程：≥1.5m∽100m ★4、高差最小显示：0.01mm 5、距离最小显示：0.1cm/1cm 6、望远镜放大倍率：≥32倍 7、分辨率：≥3″ 8、视场角：1°20″ 9、补偿器补偿范围：＞±12′，补偿精度：0.30″/1′ 10、屏幕：带白色照明160×64 ★11、存储器:≥16M内存 12、外部存储器：Micro SD卡 13、通讯接口：miniUSB 14、标准测量模式：标准测量、高程放样、高差放样、视距放样 ★15、线路测量程序：二等、三四等水准测量线路程序 自定义限差输入项 数据输出表格格式与外业手簿一样 ★18、满足教育部测绘类竞赛国赛使用设备，需提供全国职业院校技能大赛官方网站补充说明内容。 ★19、处理软件：支持直接读取徕卡、南方、拓普康、天宝等电子水准仪原始数据，把各种电子水准仪的原始水准线路记录格式转换为国家规范要求的等级水准线路记录格式，并完成计算和统计工作，直接进行平差并生成报表。可以对各种类型水准网进行平差。 | 套 | 2 |
| 2 | 智能全站仪 | 1、距离测量（有合作目标） 测程： 单棱镜：≥5000m 反射片（60mmX60mm）：≥2000m 精度：±（2+2ppm•D）mm 测量时间：精测0.3秒、跟踪小于等于0.1秒 ★免棱镜距离测量（无合作目标） 测程：≥2000m ★柯达灰（90%反射率）：2000m 精度：±（3+2ppm•D）mm 测量时间：0.3-3秒 2、角度测量 测角方式：绝对编码测角技术 码盘直径：79mm 最小读数：0.1″ /1″ /5″ 可选 精度：2″ 探测方式：水平盘：对径 垂直盘：对径 3、望远镜 放大倍率：≥30X 视场角：1°30′ 分辨率：3″ 最短对焦距离：1.2m 4、综合参数 补偿器：双轴液体光电式电子补偿器（分辨率：1″） 水准器 管水准器：30″/2mm 圆水准器：8′/2mm 5、系统配置 ★操作系统：不低于Android 6.0 ★处理器：不低于MT6753 ★内存：RAM：≥3GB，ROM：≥32GB 6、数据通讯及传输 ★网络：全网通 支持蓝牙、WIFI、USB、麦克风/喇叭 ★接口：USB-TypeC接口、TF卡座、SIM卡座：Micro-SIM 7、显示部分 ★屏幕类型：TFT液晶屏 ★屏幕分辨率：≥720*1280 8、机载电池 连续工作时间：不低于8小时 电池不少于两块，配座充 9、尺寸及重量 尺寸：≤200mmX170mmX350mm 重量（含电池）：≤5.7Kg 10、环境性能 防水防尘：IP55 工作温度：-20℃～60℃ 存储温度：-30℃～70℃ 内置软件需满足以下要求 1、能够测量水平角，垂直角，斜距，平距，高程和坐标。 2、支持有棱镜、反射板和免棱镜三种测量模式，免棱镜2000米。 3、具备精测单次、N次精测、连续测量和跟踪测量4种测量模式。 ★4、能够显示电子气泡和X-Y轴补偿值。 ★5、具备多种建站方法：已知点建站、点到直线建站、后方交会、任意建站、免控建站，并具备后视检查、高程传递功能。 6、具备多种测量方法，解决棱镜无法到达或障碍物后的点位测量。包括：平面偏心、距离偏心、圆柱中心点、对边测量、线和延长点、线和角点测量、悬高测量。 ★7、具备导线测量及导线平差功能，可以导出原始测量表数据或平差结果数据，免除手写记录。 8、多种放样方法，根据已知放样坐标的点放样方法，根据已知放样角度和距离的角度距离放样方法，已知放样方位角和距离的方向线放样方法以及根据与已知直线相对位置关系的直线放样方法。 9、具备工程管理模块，能够打开和删除工程，能够查看工程属性。 10、具备坐标正反算功能 11、具备面积周长计算、夹角换算、求平均值、计算等距点、三角形计算、计算器功能。 12、可导入*.txt/*.dat点数据格式文件。 13、可导出原数据（水平角、垂直角、斜距、平距、高程、点名、编码、NEZ坐标）到任意路径，导出格式为*.txt。 14、可导出边角数据到任意路径，导出格式为*.txt。 15、可导出坐标数据（点名，编码，NEZ坐标）到任意路径，导出格式为*.txt/*.dxf/*.dat/*.csv。 ★16、可对角度测量进行单位设置，包括度、哥恩、密尔、度分秒，最小读数0.1″/1″/5″可选，垂直零位天顶零/水平零/±90可选。 17、可对距离测量进行单位设置，包括米、美国英尺、国际英尺，最小读数1mm/0.1mm可选。 18、具备参考线和参考弧放样功能。 19、具备道路设计和放样功能，支持导入工程之星道路格式文件以及*.xlsx格式道路文件。 20、具备物理快捷键便捷切换键盘输入以及激光指示。 ★21、具备多种手势操作功能，可通过滑动屏幕调出快捷设置菜单。 ★22、物理按键可自定义功能。 23、可在线加载二维地图、导入*.map/*.mbtiles两种离线底图或*.kml/*.kmz/*.shp/*.dwg/*.tif/*.tiff/*.dxf多种格式图形数据文件，可在地图中显示测量点和测站点。 24、联网自动提醒软件更新，一键更新并保留原有的工程文件。 ★25、可提供二次开发接口，定制程序功能。 26、可自定义编码。。 ★27、含测绘地理信息数据获取与处理职业技能等级认证考试软件（全站仪实操） ★27.1、可与测绘地理信息数据获取与处理职业技能等级认证平台对接，具备考生登陆功能，可通过验证信息登录考试系统，进入实操考试模式； ★27.2、具备针对全站仪检验与校正的考核功能，可根据考核项目的内容，参考考核标准，对操作结果进行自动评分并记录； ★27.3、具备针对全站仪数字测图数据采集的考核功能，可根据考核项目的内容，参考考核标准，对操作结果进行自动评分并记录； ★27.4、具备考试倒计时功能，学生开始实操考试后，软件自动开始计算考试时间； ★27.5、具备考试成果汇总功能，学生完成考试后，软件可根据考试情况，显示每一步骤的考试得分情况，并可查看扣分点； ★27.6、具备考试结果回传功能，学生完成考试后，可将考试成绩回传至测绘地理信息数据获取与处理职业技能等级认证平台。 | 台 | 2 |
| 3 | 反射棱镜 | 应适配国产全站仪，基座可以互换。 | 套 | 10 |

- 二、评分标准

| 评分办法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标要求且评标价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价÷投标报价）×40 注： 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 2 | 技术部分 （45分） | 产品技术指标 （45分） | 供应商所投产品的技术参数全部满足或优于采购文件要求的得满分45分,技术参数中加★项，每有一条不满足扣1.5分；非加★项，每有一条不满足扣0.5分，扣完为止，不做否决投标处理。 |
| 3 | 综合部分 （15分） | 业绩 （3分） | 供应商提供类似项目业绩的，每提供1个得3分，最多得3分。 注：提供业绩合同关键页（合同内容、合同金额、盖章页），不提供或提供不全者不得分。 |
|  |  | 项目实施方案 （6分） | 根据供应商所提供的实施方案进行评分。 （1）方案内容详实、合理、考虑周全、可实施性及针对性强，得6分； （2）方案内容较为详实、较为合理、考虑较为周全、可实施性及针对性较强，得3分； （3）方案内容基本详实、基本合理、考虑基本周全、可实施性及针对性合理的，得1分； （4）无此项内容不得分。 |
|  |  | 售后服务（6分） | 根据各供应商提交的售后服务方案进行打分。 （1）方案内容详实、合理、考虑周全、可实施性及针对性强，得6分； （2）方案内容较为详实、较为合理、考虑较为周全、可实施性及针对性较强，得3分； （3）方案内容基本详实、基本合理、考虑基本周全、可实施性及针对性合理的，得1分； （4）无此项内容不得分。（4）无此项内容不得分。 |

响应文件格式

（项目名称）

响 应 文 件

投标单位名称：                       （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年     月     日

目    录

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明 |  |
| 2 | 授权委托书及被授权人身份证明 |  |
| 3 | 投标报价明细表 |  |
| 4 | 技术规格偏离表 |  |
| 5 | 技术部分 |  |
| 6 | 综合部分 |  |
| 7 | 重大违法记录的声明 |  |
| 8 | 其他 |  |

（投标单位可根据实际情况自行添加目录内容）

说明：

文件编制要求

1.投标单位对响应文件的编制应按要求装订和封装，每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

2.编制响应文件“正本”壹份，“副本”贰份，电子版响应文件壹份（U盘），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”等字样。若正本和副本不符的，以正本为准。

3.投标单位应将响应文件正本、所有副本和电子版响应文件分别密封，并在包封上标明“正本”、“副本”、“电子版响应文件”字样。

4.响应文件的封装袋正面应当标明：

1）项目名称；

2）投标单位全称（盖章）；

3）法定代表人（签字或盖章）；

加盖企业公章及法定代表人印章或签字,并注明于2024年 月 日09:00整前不得启封。

一、法定代表人身份证明

（法定代表人姓名）在我单位任       （职务），是我单位的法定代表人，特此证明。

投标单位名称（盖章）：

地址：

日期：

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

二、授权委托书

本授权书声明：注册于       （注册地址）的         公司的在下面签字的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （分支机构）在下面签字的      （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                   （项目名称）的响应及合同的执行、完成和售后服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月   日签字生效，特此声明。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（被授权人）（签字或盖章）：

职务：

地址：

日期：

被授权人身份证复印件粘贴处

- 三、投标报价明细表

单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 报价总价：小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

投标人（签章）：

法定代表人（签章）：

日期：年    月    日

注：以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自加；

- 四、技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 技术规范、要求 | 投标文件 对应规范、要求 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注明：1、投标人所投标产品参数应对照招标文件采购需求的参数，逐条填写本表，如存在偏差的必须如实填写，提供虚假材料的按无效投标处理，并承担相关法律责任；投标人根据实际情况自行调整表格。

2、建议投标人在技术规格偏差表备注栏中注明相关证明资料的查找索引页码，方便评标委员会查询。

投标人（签章）：

法定代表人（签章）：

日期：   年    月    日

五、技术部分

六、综合部分

七、无重大违法记录的声明

济源职业技术学院：

我方（投标人如有分支机构的，包括分支机构）至本项目提交响应文件截止时间止近三年内，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，也未因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动。

特此声明，并承担相应责任。

投标人单位名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

### 日 期： 2024年 月日

八、其他

1.廉政责任承诺书

我公司承诺：

在济源职业技术学院建筑工程学院测量仪器采购项目中，我公司保证做到：

1.公平竞争参加本次招商活动。

2.杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

3.若出现上述行为，我公司及参与本招商工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标单位（公章）：

法人授权代表（签字或盖章）：

2024年 月 日

2.投标单位认为与本项目相关的其他资料。